Informe Técnico: Aplicación Móvil para Monitoreo IoT

Asignatura: Aplicaciones Móviles para IoT (TI3042)

Profesor: David Eduardo Méndez Jeldres
Estudiante: Jerson Concha
Sede: INACAP Sede Chillán

1. Introducción

El Internet de las Cosas (IoT) permite la interconexión de dispositivos para resolver problemáticas industriales y cotidianas. El presente proyecto aborda la necesidad de monitorear el nivel de profundidad de agua en estanques de gran capacidad. Para ello, se diseñó una solución IoT compuesta por un sensor ultrasónico controlado por un ESP32 y una aplicación móvil desarrollada en Android. Este informe detalla el desarrollo de la aplicación móvil, su arquitectura de conexión inalámbrica y la implementación de medidas de seguridad bajo estándares de la industria OT.

2. Identificación de la Problemática

En la gestión de estanques de agua de gran tamaño, la medición manual de la profundidad resulta ineficiente y, en ocasiones, riesgosa para los operadores. La problemática consiste en la falta de un sistema de monitoreo remoto y en tiempo real. El objetivo de la comunicación entre el hardware (ESP32) y el software (App Android) es permitir a los usuarios visualizar el estado del estanque a distancia, recibir alertas y mantener un registro histórico, optimizando así la toma de decisiones.

3. Selección de Herramientas de Desarrollo

Para el desarrollo de la solución se utilizaron las siguientes herramientas:

- Entorno de Desarrollo: Android Studio utilizando el lenguaje Kotlin.

- Plataforma de Backend (Nube): Se optó por Firebase (Realtime Database y Authentication) en lugar de una conexión Bluetooth directa o SQLite local.

- Justificación: Firebase permite la interoperabilidad de los datos en tiempo real y resuelve el problema de la distancia física. Un operador puede estar a kilómetros del estanque y seguir recibiendo los datos del ESP32 a través de internet, lo cual es vital para estanques industriales.

4. Diseño de la Solución e Interconexión

La aplicación fue diseñada con una arquitectura basada en "Roles":

- Rol Emisor: Simula el comportamiento de la placa ESP32. Captura los datos del sensor de profundidad y los transmite a la nube.

- Rol Receptor: Es la interfaz del operador. Descarga los datos de la nube y los muestra gráficamente en la pantalla.

La comunicación inalámbrica se realiza a través de la red WiFi/Datos móviles de los dispositivos hacia Firebase Realtime Database, lo que asegura alta disponibilidad y bajo consumo de energía en los dispositivos móviles en comparación con mantener una conexión Bluetooth constante.

5. Seguridad y Estándares (Norma ISO 27400)

Para cumplir con los lineamientos de la industria OT y el estándar ISO de seguridad para aplicaciones IoT, se implementaron las siguientes medidas:

- Autenticación de Usuarios: Se integró Firebase Authentication con correo y contraseña. Solo el personal autorizado puede acceder a los datos del estanque.

- Cifrado de Credenciales: Las contraseñas no se almacenan en texto plano en el dispositivo, delegando la encriptación a los servidores seguros de Google.

- Conexión Segura: Toda la transmisión de datos de telemetría entre la app y la base de datos se realiza a través de canales cifrados (HTTPS/TLS), protegiendo la información de posibles intercepciones.

6. Pruebas de Funcionamiento

Las pruebas se realizaron emulando la interconexión entre dispositivos. Se utilizó la consola web de Firebase para simular la escritura de datos del sensor (Emisor). Al modificar el nivel de agua en la base de datos, la aplicación móvil (Receptor) ejecutada en el emulador de Android Studio actualizó su interfaz (TextView) de manera instantánea gracias a la implementación de ValueEventListener, demostrando una lectura de datos en tiempo real exitosa y sin caídas del sistema.

7. Conclusión

El desarrollo de esta aplicación móvil cumple exitosamente con la problemática planteada, logrando la interconexión de dispositivos para el monitoreo de un estanque de agua. La elección de Firebase como puente de comunicación demostró ser la más pertinente por su escalabilidad, mientras que la integración del sistema de autenticación garantiza que la solución cumpla con los estándares de seguridad exigidos en entornos IoT e industriales.